河高环审〔2024〕7号

关于年产15万吨饮料生产线技改项目环境

影响报告表的批复

农夫山泉广东万绿湖有限公司：

贵单位报批的《年产15万吨饮料生产线技改项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、年产15万吨饮料生产线技改项目（以下简称“项目”），位于广东省河源市源城区西环路108号，总投资18000万元，不新增占地面积和建筑面积。原项目占地面积260000平方米，建筑面积约155350平方米，现有建设内容主要包括一期厂房、二期厂房、三期厂房、办公楼、锅炉房、一般固废暂存间、危废暂存间、污水处理站等。

项目利用现有的一期、三期空置厂房新增无菌饮料生产线（G18）及配套的注塑车间，利用现有的二期空置厂房新增制冰生产线（G19）。项目建设完成后，年产15万吨无菌饮料产品和3975吨流水方冰（食用冰）。项目新增员工33人，均在厂区内就餐但不住宿。项目年工作天数265天，每天实行2班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；注塑机及空压机冷却水循环使用，不外排；膜前水作为清净下水排入市政雨水管网；生活污水依托现有三级化粪池预处理后，与生产废水一起依托现有污水处理站达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值较严者后，纳入河源市污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。注塑废气收集后通过“两级活性炭吸附装置”处理达标后由15m高排气筒（DA005）排放；食堂油烟废气收集后依托现有的油烟净化器处理达标后引至楼顶排气筒（DA006）排放；少量的吹瓶、套标和喷码工序有机废气为无组织排放。

项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，厂界VOCs无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭,废活性炭、废机油等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；注塑边角料、注塑不合格品和废包装材料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、本项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.0498吨/年（其中有组织排放量为0.037吨/年，无组织排放量为0.0128吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

### 此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2024年2月7日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2024年2月7日印发

（共印5份，存档1份）