河高环审〔2024〕12号

关于白象河源工厂项目环境影响报告表的批复

广东白象食品有限公司：

贵单位报批的《白象河源工厂项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、白象河源工厂项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区水产业园迎客大道南边，粤赣高速西边。项目总投资110000万元，占地面积197829.12平方米，建筑面积212246.34平方米。项目建成后主要从事食品生产，年产挂面15万吨、方便面5940万箱、饮品3379万瓶、速冻食品185万箱。项目劳动定员2000人，均在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行两班制，每班工作10小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；设备冷却用水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，生产废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网，纳入河源市明珠污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。1#方便面车间的1-3#生产线的油炸油烟收集后经“复合型油烟净化器”处理达标后由不低于15米排气筒（DA001）高空排放，1#方便面车间的4-6#生产线的油炸油烟收集后经“复合型油烟净化器”处理达标后由不低于15米排气筒（DA002）高空排放，2#方便面车间的1-3#生产线的油炸油烟收集后经“复合型油烟净化器”处理达标后由不低于15米排气筒（DA003）高空排放，2#方便面车间的4-6#生产线的油炸油烟收集后经“复合型油烟净化器”处理达标后由不低于15米排气筒（DA004）高空排放；锅炉采用低氮燃烧技术，天然气锅炉废气经收集达标后由不低于15米排气筒（DA005）高空排放；酱包炒制油烟收集后经“复合型油烟净化器”处理达标后由不低于15米排气筒（DA006）高空排放；面粉卸料粉尘收集后经“脉冲式布袋除尘器”处理达标后由不低于15米排气筒（DA007）高空排放；食堂油烟收集后通过“油烟净化器”处理达标后由引至高空排放（DA008）；面粉和谷粉投料粉尘经自带的布袋收尘器处理后呈无组织排放；少量的喷码、套标废气呈无组织排放，加强车间通风，降低对周边环境的影响；污水处理站恶臭通过加盖封闭、喷洒生物除臭剂等措施处理后为呈无组织排放。

项目油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准要求；天然气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值；颗粒物排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；厂界无组织VOCs执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；污水处理站恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。废机油、废机油桶和含油废抹布等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般包装废物、废过滤材料和油渣等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

（五）做好施工期环境保护工作。按要求落实施工期废水、废气、扬尘、噪声、固体废物等污染防治措施。

三、项目生产废水COD排放量为16.13吨/年、氨氮排放量为1.79吨/年。项目废气污染物VOCs无组织排放量为0.008吨/年，二氧化硫排放量为5.48吨/年、氮氧化物排放量为8.3吨/年。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

### 此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2024年4月3日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2024年4月3日印发

（共印5份，存档1份）