河高环审〔2025〕1号

关于河源金晟新电子材料有限公司新材料

生产项目环境影响报告表的批复

河源金晟新电子材料有限公司：

贵单位报批的《河源金晟新电子材料有限公司新材料生产项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、河源金晟新电子材料有限公司新材料生产项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区高新六路南边，滨江大道西边。项目总投资38000万元，占地面积6779.52平方米，建筑面积14273.28平方米。项目建成后主要从事专项化学用品制造，拟生产产品类型为混合分装和单纯分装两大类，混合分装产品产能包括化学沉铜剂系列产品20000吨/年、除胶渣系列产品4000吨/年、除油剂系列产品3000吨/年、沉铜前处理系列产品3000吨/年、电镀光剂系列产品4000吨/年、PCB及FPC专用表面处理系列产品2000吨/年、IC封装专用材料500吨/年、纳米碳导电材料500吨/年、纳米石墨导电材料1200吨/年，单纯分装产品产能包括预浸盐（工业盐）180吨/年、加速粉（碳酸氢钠）20吨/年，均为单纯物理分离、物理提纯、混合、分装，不发生化学反应。项目劳动定员88人，均在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行一班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；纯水制备产生的浓水一部分用于车间地面清洗，剩余的浓水作为清净下水，直接排入市政雨水管网；车间清洗废水、生产设备清洗废水、检验废水（含废液）交由有资质单位处理；喷淋塔废水循环使用，定期更换交由有资质单位处理；生活污水经三级化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。投料、搅拌、过滤过程产生的废气、预浸盐（工业盐）和加速粉（碳酸氢钠）生产线分装产生的废气以及危险废物暂存间废气经收集后通过“碱式水喷淋+干燥塔除雾+二级活性炭吸附”处理达标后由50米排气筒（DA001）排放；食堂油烟通过“静电油烟处理器”处理达标后由15米排气筒（DA002）排放。

项目颗粒物、氯化氢、硫酸雾、甲醛、甲醇有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值;总挥发性有机物、非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；氨和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1恶臭污染物厂界标准值；厂界颗粒物、氯化氢、硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；甲醛无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表4企业边界VOCs无组织排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废棉芯和废包装材料（沾染化学品）等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料（不沾染化学品）、废滤芯等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.221吨/年（其中有组织排放量为0.048吨/年，无组织排放量为0.173吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）

2025年1月2日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2025年1月2日印发

（共印5份，存档1份）